| Date : 30/04/2021 Page 1 of 2 | المواصفات الفنيه لمحابس البلج Eccentric Plug (Ball) Valves |  |
| --- | --- | --- |

- يراعي ان تكون المحابس من النوعيه ذات البلج (Semi-ball Eccentric rubber seated plug valves) المزوده بالفلنشات والمناسبه لتطبيقات الصرف الصحي الخام والمعالج. يراعي ان  تكون حركة البلج (الديسك) بجسم المحبس لامركزيه Eccentric movement )  ) لتسهيل عمليات الفتح والغلق وتقليل العزوم وتقليل احتكاك حلقة الإحكام بالبلج (الديسك) المصنعه من خامة (NBR Rubber) مع حلقة  الأحكام بجسم المحبس (المصنعه من SS316) اثناء الفتح والغلق. يراعي ان تكون المسافه بين وجهي (فلنشتي) المحبس طبقا للمواصفه القياسيه العالميه ISO5752 وأن يكون تخريم الفلنشات طبقا للمواصفات القياسيه العالميه ISO7005 and EN1092 أما التخريم الفعلي للمحبس فيكون طبقا للضغوط الأسميه للمشروع.

- يراعي ان تصنع قاعدة الأحكام بجسم المحبس  (Body Seat ) من الأستانلس ستل SS316 باللحام مباشرة علي جسم المحبس كجزء واحد وذلك لإطالة العمر الإفتراضي للمحبس؛ ولتلائم العمل بتطبيقات مياه الصرف الصحي و تقلل من تاكل سطح قاعدة الإحكام بالبلج وكذلك تقلل العزوم المطلوبه لغلق وفتح المحبس.

- يراعي ان يتم تصميم البلج (الديسك) (Semi-ball plug) ليتحمل القوي المتولده عن ضغوط التشغيل بمعامل أمان 3 مرات؛  كما يراعي  ان يتم تصميم البلج بشكل هندسي يتولد عنه اقل مقاومه لسريان السائل لتقليل الفاقد في الضغوط خلال المحبس لأقل قيم ممكنه ؛ تصنع حلقات الأحكام في البلج (الديسك) (Plug seal) من حلقه من الكاوتتش من نوع (NBR rubber) الملائم للعمل بتطبقات الصرف الصحي الخام والمعالج ؛ كقطعه واحده ويتم تثبيتها بجسم البلج عن طريق حلقه من الزهر المرن أو الأستانلس ستيل (Ductile iron or stainless steel retaining ring) وتثبت هذه الحلقه مع جسم البلج (الديسك) عن طريق مجموعه من المسامير الأستانلس بحيث تسهل عمليات الصانه دون الحاجه لفك المحبس من الخط.

- يراعي أن يكون نظام أعمدة الإداره بالمحبس مكوناً من عمود أمامي قائد (Driving shaft) متصل مع الجيربوكس لنقل الحركه الي البلج (الديسك) ؛ وعمود خلفي منقاد (Stub shaft) لتثبيت الجزء الخلفي من البلج (الديسك) ؛ ويصنع كلاً من العمود الأمامي والخلفي من خامة الأستانلس ستيلSS420.

- يراعي ان يكون المحبس من نوعية (Open top type) بحيث يضمن استبدال جوان البلج (Plug seal) بالخط دون الحاجه لفك المحبس من علي الخط ولكن يتم إستبدال (Seat) بالبلج من خلال فك الغطاء فقط. يراعي ان يكون إتجاه الديسك لأعلي عند الفتح الكامل المحبس ؛ لمنع تراكم العوالق والشوائب وعمل نوع من التنظيف الذاتي للمحبس عند بداية فتح المحبس(Self-cleaning). يراعي ان تكون نوعية  حشو الأعمده (shaft seals) المستخدمه لمنع تسرب السائل من حول اعمدة الأدره مصنعه إما من O-Ring أو من نوع U-Cup. يراعي ان يسمح تصميم العمود ونظام الحشو بسهولة تغيير الحشو بدون فك المحابس من الخط.

- يراعي ان يتم تزويد المحابس بجيربوكس من نوعية (worm gearbox) لإمكانية فتح وغلق المحبس تحت ضغوط التشغيل المختلفه. ويراعي ان يتم اختيار مقاس الجيربوكس بمعامل امان بمقدار 20% اكبر من العزم الأقصي لفتح وغلق المحبس.

| Date : 30/04/2021 Page 1 of | المواصفات الفنيه لمحابس البلج Eccentric Plug (Ball) Valves |  |
| --- | --- | --- |

- يراعي ان يكون الجيربوكس من النوع المحكم الغلق والذي لا يتطلب الي قوه اكبر من 350 نيوتن علي طارة الجيربوكس للوصول الي العزم الأقصي للمحبس عند الضغوط المختلفه. يراعي ان يتم تخريم فلنشة الجيربوكس المثبته مع المحبس طبقاً للمواصفه القياسيه العالميه ISO 5211 . يراعي ان يتم تزويد المجيربوكس بمبين توضيحي أو مؤشر ليوضح حالة المحبس (مفتوحاً / مغلقاً ) كما يزود بمحدد مشوار لنهايتي الفتح والغلق. بالنسبه للمحابس التي تعمل كهربياً يراعي ان يتم تزويد الجيربوكس بفلنشه ملائمه لتركيب المشغل الكهربي كما يراعي ان يتم اختيار عزم المشغل الكهربي بمعامل امان اكبر بمقدار 20% من اقصي عزم للمحبس عند اقصي ضغط تشغيل.

- يتم حماية الأسطح الخارجيه والداخليه عن طريق تغطية جميع اجزاء المحبس بأحد انواع الأيبوكسي المقاوم والصالح لمياه الشرب كما يراعي ان لا تقل سماكة الدهان عن 250 ميكرون بجميع الأسطح. ويتم تطيبق الدهان علي اسطح نظيفه وخاليه من الصداْ والزيوت والشحومات وذلك عن طريق ترميل جميع الأسطح طبقا للمواصفه القياسيه العالميه ISO8501-01 Gr.SA. 2.5

- يتم اختبار جميع المحابس هيدروستاتيكياً بنسبة 100%  طبقاً للمواصفه القياسيه العالميه ISO 5208 Or EN 12266-1 بحيث يتم اختبار جسم المحبس والديسك مغلقاً علي ضغط مقداره 1.5 مره الضغط الأسمي للمحبس طبقاً للمواصفات القياسه  ISO 5208  أو EN 12266-1 ؛ ويراعي عدم حدوث أي تسريب من أي من الأجزاء أثناء الإختبار.

- يتم تمييز جميع المحابس بأحرف مسبوكه علي جسم المحبس او بو اسطة (Name Plate) يثبت علي جسم المحبس ؛ علي أن يشمل التمييز كل من أسم الشركه المصنعه، القطر الأسمي للمحبس، الضغط الأسمي للمحبس سنة الصنع وبلد المنشاْ.

- الخامات المصنع منها اجزاء المحبس

| زهر مرن (GGG50/7) أو زهر مرن (GGG40/12) |  | الجسم، البلج، الغطاء، حلقة الجوان، الجلند |
| --- | --- | --- |
| استانلس ستيل 316 |  | قاعدة الإحكام بالجسم |
| مطاط (NBR rubber) |  | قاعدة الإحكام بالبلج |
| استانلس 420 |  | عمود الإداره – العمود الخلفي |
| استانلس 316 |  | مسامير ربط حلقة الجوان |
| جلب استانلس ذاتية التشحيم |  | مرتكزات الأعمده (Bearing) |
| مطاط (NBR) |  | الجوانات |
| صلب مجلفن (8.8) |  | مسامير ربط الأجزاء |