| Date : 30/04/2021 Page 1 of 2 | المواصفات الفنيه لمحابس عدم الرجوع ذات البوبه المرنه Swing Flex Check Valves |  |
| --- | --- | --- |

- يراعي ان تكون محابس عدم الرجوع من النوع المزود بالفلنشات – ذات البوابه المرنه (Swing flex check valves) التي تناسب العمل بتطبيقات مياه الصرف الصحي الخام والرواسب الثقيله ،وذلك لإيقاف السائل ومنع ارتداده علي المضخات عند ايقاف المضخات أو الأنقطاع المفاجئ للتيار الكهربي. يراعي ان تكون المحابس من النوع سريع الغلق وذلك لتقليل حدوث ظاهرة الطرق المائي بالخطوط. يراعي ان تكون المسافه بين وجهي (فلنشتي) المحبس طبقا للمواصفه القياسيه العالميه ISO 5752 and DIN3232 ؛ كما يراعي ان يكون تخريم الفلنشات طبقا للمواصفات القياسيه العالميه ISO7005 and EN1092 ويكون التخريم الفعلي للمحبس طبقا للضغوط الأسميه للمشروع

- يراعي ان يزود المحبس بديسك مرن (Flexible disc) مثبت بجسم المحبس بين الجسم والغطاء. يكون تصميم جسم المحبس عند الفتح الكامل للديسك ملائماً لمرور كمية مياه مساويه لنفس الكميه الماره خلال الماسوره (أي مساوياً لمساحة مقطع الماسوره) ولا يتسبب المحبس في اختناق السائل ؛ يراعي أن يتم تصميم الشكل الهندسي لجسم  المحبس بحيث يضمن أن تكون مساحة السريان خلال اي جزء من الجسم 100% بدون اي اعاقه عند اي نقطه خلال المحبس وذلك لتقيل معاوقة السريان والسماح بمرور الرواسب والعوالق كبيرة الحجم دون تاثريها علي انسداد المحبس.

- يتم تصميم قاعدة الإحكام بجسم المحبس بحيث تكون مائلة بمقدار (45°) درجه علي المحور الأفقي للمحبس (Inclined 45° on valve centerline) لتقيل مشوار الفتح والغلق للديسك.  يكون مشوار ديسك المحبس من الفتح الكامل الي الغلق الكامل (35°) درجه وذلك لزيادة سرعة ارتداد الديسك اثناء غلق المحبس (عند انقطاع التيار الكهربي) لتقيل الزياده في موجة الضغط المتولده نتيجة الغلق المفاجئ (Surge pressure) ومنع حدوث ظاهرة الطرق المائي بالخطوط ؛ يراعي تقليل عدد الأجزاء المتحركة داخل المحبس بحيث يكون الديسك هو الجزء الوحيد المتحرك. يتم تثبيت الديسك في مجرة بجسم المحبس وتيم الضغط عليها بالغطاء لإحكام تثبيت الديسك ومنع تحركة مع تيار السائل المتدفق ؛ ولا يتم تعليق الديسك بأي أعمده تبرز خارج جسم المحبس أو أي أزرع او بنوز توصيل أو جلندات إحكام ؛ و يراعي ان يسمح تصميم المحبس بتغير الديسك بالخط دون الحاجه لفك المحبس خارج الخط. يتم تصميم غطاء المحبس ليكون محدباً لأعلي (domed in shape) لضمان سريان المواد الصبه والرواسب اعلي الديسك  وتنجب انسداد مسار السائل.

- يتم تصنيع الديسك كقطعه واحده من الصلب العالي الشد والمغلف بالكامل بأجواد أنواع المطاط (NBR Fully encapsulated rubber vulcanized disc) و المناسب للعمل بتطبيقات الصرف الصحي. يراعي ان يكون الجزء المرن من الديسك (Flexible part) والواصل بين الديسك الصلب ومكان التثبيت بجسم المحبس مع  الغطاء مصنع المطاط العالي الشد والمدعم بتيله (أو تيل) من النايلون (Nylon reinforced rubber) لمنع تشققه أو إهتراءه اثناء التشغيل. يراعي ان لا يزيد الضغط المطلوب لبداية تحرك أو فتح الديسك (Cracking pressure) اثناء بداية تشغيل المحبس عن 0.25bar وان يكون المحبس محكم الغلق عند الضغوط المنخفضه (0.25 bar) والعاليه والمتوسطه.

| Date : 30/04/2021 Page 2 of 2 | المواصفات الفنيه لمحابس عدم الرجوع ذات البوبه المرنه Swing Flex Check Valves |  |
| --- | --- | --- |

- يراعي ان يكون المحبس من النوع سريع الغلق والذي لا يحتاج في أغلب الأحيان الي استخدام هيدروليك دامبر (ولكن يتم تزويد المحبس بهديروليك دامبر عند الحاجه فقط ؛ وذلك بناءا علي مدي قوة الطرق المائي المتولد بالخطوط) ويكون الدامبر في هذه الحاله من النوع الداخلي ويعمل علي التحكم بأخر 10% من مشوار الغلق ؛ كما يزود الدامبر بصمام تحكم (Control throttling valve) لضمان زيادة / تقليل سرعة الغلق للمحبس تبعاً لظروف التشغيل.

- يراعي ان يتم تجهيز الأسطح للدهان وتنظيف جميع الأسطح جيدا من الزيوت والشحومات المتركمه علي المحبس اثناء عمليات التشغيل وذلك بإجراء عمليات الترميل حتي الوصول الي (Base metal)  بمعدل (Surface roughness SA2.5) وذلك طبقا للمواصفه القياسيه العالميه (ISO 8501-01 Gr. SA. 2.5.). كما يراعي أن لا تقل سماكة الدهان لكل أنواع المحابس عن 250 ميكرون.

- يتم عمل الأختبارات الهيدروستاتيكيه لجميع المحابس طبقا للمواصفات القياسيه العالميه (ISO 5208 Or EN 12266-1). ؛ يتم إختبار المحبس مغلقاً علي (1.1 من قيمة الضغط الإسمي للمحبس ) ؛ ويتم إختبار الجسم والمحبس مفتوحاً علي (1.5 من قيمة الضغط الإسمي للمحبس) ويراعي عدم وجود ا ي تسريب من الديسك اثناء اجراء الأختبارات حيث ان التسريب من الديسك أو الجسم يعد سبباً لرفض المحبس.

- يراعي ان يتم تمييز المحابس بحروف بارزه مسبوكه علي جسم المحبس أو من من خلال بلته (Name plate) من الأستانلس ستيل ويراعي ان يوضح التمييز اسم المصنع – قطر المحبس الأسمي – ضغط المحبس الأسمي   - مواصفة المحابس – الخامه المصنع منها جسم المحبس

- يلتزم المورد بتقديم الشهادات والإعتمادات ؛ شهادة (ISO 9001) ؛ شهادة (EGAC)  حيث تكون معامل الإختبارات الميكانيكيه والكميائيه حاصله علي إعتماد المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بجمهورية مصر العربيه ؛ طبقاً للمواصفه (ISO/IEC 17025) ؛ شهادة (WRAS) Water Regulations Advisory Scheme  لكل من الدهانات السائله  (Liquid Epoxy coating) ودهانات البودر (Powder Epoxy coating)

- الخامات المصنع منها اجزاء المحبس

| زهر مرن (GGG50/7) أو زهر مرن (GGG40/12) | الجسم – الغطاء |
| --- | --- |
| صلب سبائكي مغلف بالكامل بالمطاط ((Alloy steel/fully vulcanized with NBR rubber) | الديسك |
| مطاط (NBR rubber) | الجوانات |
| صلب مجلفن (8.8) | المسامير |